BESTEKOMSCHRIJVING

DEURLUIFEL

0		DEURLUIFEL

Fabricaat: CEPU Constructions B.V.

Type: DL-21

Materiaal: Aluminium/ RVS A2

Onderdelen:

- Omranding gemaakt uit glasprofiel rond 30 mm, inwendig met elkaar                                   verbonden

- Glasprofiel voorzien van eenzijdige sleuf

- Beglazingsrubber EPDM kleur zwart met opstaande kanten

- Trekstangen rond 20 mm voorzien van aangelaste kopplaten

- Twee stuks gelaste strippen 70x70 mm aan achterzijde

- Bevestigingsmiddelen van RVS A2

- Oppervlaktebehandeling aluminium profielen: poedercoating in de RAL-kleur … (dikte minimaal 70 mu)

- Beglazing: 8 mm Acrylaat XT helder

4		STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. RVS A2 bevestigingsmiddelen

5		TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgegevens van de architect.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- Ter goedkeuring van de directie en de constructeur in tweevoud verstrekken

- Goedgekeurde tekeningen en berekeningen in tweevoud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	De deurluifels als aangegeven op de tekeningen