BESTEKOMSCHRIJVING

0	DEURLUIFEL

Fabricaat: CEPU Constructions B.V.

Type: TS150sp

Materiaal: Aluminium/ RVS A2

Afmeting: 2000x900 mm

Onderdelen:

- Consoles laser gesneden uit 8 mm aluminium plaat

- Model licht afgerond en voorzien van een zestal gaten in aflopende    diameters

- Aluminium achterplaat dik 8 mm afm.130x180 mm, op de hoeken afgerond met 4 bevestigingsgaten, gelast rondom aan de console

- 3 aangelaste lippen 50x120 mm per console t.b.v. bevestiging beglazing

- 3 stuks consoles per deurluifel

- Beglazing vastgezet middels aluminium doppen rond 30 mm, met tussen doppen en beglazing EPDM rubber

- Gootconstructie uit 2 mm aluminium, gezet in een bakvorm met dichtgelaste uiteinden en spuwer rond 35 mm

- Bevestiging middels houtdraadbouten 8x70 mm en vierzijdig uitzettende kunststof pluggen. Vier stuks per console.

- Bevestigingsmiddelen van RVS A2

- Oppervlaktebehandeling aluminium: poedercoating in de RAL-kleur … (dikte minimaal 80 mu)

- Beglazing: 8 mm Acrylaat GS helder, warmvervormd in een radius

4		STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v. RVS A2 bevestigingsmiddelen

5		TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen: werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgegevens van de architect.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- Ter goedkeuring van de directie en de constructeur in tweevoud verstrekken

- Goedgekeurde tekeningen en berekeningen: in tweevoud verstrekken waarvan een gewaarmerkt stel op de bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	De deurluifels als aangegeven op de tekeningen