BESTEKOMSCHRIJVING

PRIVACYSCHERM

0		PRIVACYSCHERM

Fabricaat: CEPU Constructions B.V.

Type: PV-13

Materiaal: Aluminium

Onderdelen:

- Kader gemaakt uit aluminium glasprofiel 50x50 mm, met een sleuf voor plaatsing glas middels EPDM rubber

- Tussenprofiel (bij breedte groter dan 1500 mm) 50x50 mm, met een tweetal sleuven t.b.v. plaatsing van het glas

- Beglazingsrubber EPDM kleur zwart

- Beglazing 8 mm Trespa in kleurnummer …

- Bevestigingsmiddelen van RVS A2

- Oppervlaktebehandeling aluminium profielen, poedercoating in de RAL-kleur … (dikte minimaal 80 mu)

- Beglazing …

4		STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering d.m.v.  RVS A2 bevestigingsmiddelen

5		TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen: werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgegevens van de architect.

Aantal te verstrekken exemplaren:

- Ter goedkeuring van de directie en de constructeur in tweevoud verstrekken

- Goedgekeurde tekeningen en berekeningen in tweevoud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	De privacyschermen als aangegeven op de tekeningen